ÚZEMNÍ PLÁN OLEŠNÁ

Textová část územního plánu

Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP

správní orgán vydávající poslední změnu územního plánu: zastupitelstvo obce Olešná pořadové číslo poslední změny: 1 datum nabytí účinnosti:

pořizovatel: MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí oprávněná úřední osoba pořizovatele: • jméno a příjmení: Ing. Jitka Valečková • funkce: samostatný odborný referent .............................................. razítko a podpis

Duben 2023

ÚZEMNÍ PLÁN OLEŠNÁ – Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP

Textová část územního plánu

ZPRACOVATEL:

Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8, Chaberská 3

Projektant:					Ing. arch. Daniela Binderová

Grafické zpracování v digitální podobě:	Štěpán Klumpar

OBSAH dokumentace ÚPLNÉHO ZNĚNÍ:

Textová část územního plánu	4

1. Vymezení zastavěného území	4

2. Základní koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj jeho hodnot	4

2.1. Základní koncepce rozvoje území	4

2.2. Ochrana hodnot území	4

2.2.1. Ochrana kulturních hodnot	4

2.2.2. Ochrana přírodních hodnot	4

3. Urbanistická koncepce	5

3.1. Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice	5

3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	5

3.2.1. Plochy s rozdílným způsobem využití	5

3.2.2. Plochy dle významu	5

3.3. Zastavitelné plochy a plochy přestavby	6

3.3.1. Zastavitelné plochy	6

3.3.2. Plochy přestavby	6

3.4. Systém sídelní zeleně	6

4. Koncepce veřejné infrastruktury	7

4.1. Dopravní infrastruktura	7

4.2. Technická infrastruktura	8

4.2.1. Vodní hospodářství	8

4.2.2. Energetika a elektronické komunikace	8

4.2.3. Nakládání s odpady	9

4.2.4. Navržená ochranná pásma technické infrastruktury	9

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury	9

4.4. Veřejná prostranství	9

5. Koncepce uspořádání krajiny	9

5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny	9

5.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	10

5.2.1. Plochy s rozdílným způsobem využití	10

5.2.2. Plochy dle významu	10

5.3. Územní systém ekologické stability	10

5.4. Plochy změn v krajině	12

5.5. Řešení prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin	12

6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	12

6.1. Společná ustanovení	12

6.2. Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání	16

6.2.1. Pravidla pro uspořádání území uvnitř památkové zóny	16

6.2.2. Pravidla pro uspořádání území mimo památkovou zónu	16

6.3. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch	17

6.3.1. Bydlení vesnické (BV, BVz)	17

6.3.2. Bydlení kolektivní (BK)	18

6.3.3. Rekreace hromadná (RH)	18

6.3.4. Občanské vybavení (OV, OVz)	18

6.3.5. Občanské vybavení – sport (OS)	19

6.3.6. Občanské vybavení jiné (OX)	20

6.3.7. Veřejná prostranství (VP, VPz)	20

6.3.8. Veřejná prostranství – zeleň (VZ, VZz)	20

6.3.9. Smíšené obytné plochy (SB, SBz)	21

6.3.10. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DS, DSz)	22

6.3.11. Technická infrastruktura (TI)	22

6.3.12. Smíšené výrobní plochy (VS, VSz)	22

6.3.13. Vodní a vodohospodářské plochy (VH, VHz)	23

6.3.14. Zemědělské plochy – orná půda, trvalé travní porosty, zahrady (ZO, ZT, ZZ, ZZz)	23

6.3.15. Lesní plochy (LE)	24

6.3.16. Přírodní plochy (PP)	24

6.3.17. Smíšené plochy nezastavěného území (SN)	25

7. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	25

7.1. Veřejně prospěšné stavby	26

7.2. Veřejně prospěšná opatření	26

8. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	26

8.1. Veřejně prospěšné stavby	26

8.2. Veřejná prostranství	26

9. Stanovení kompenzačních opatření	27

10. Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	27

11. Rozsah dokumentace Úplného znění po vydání Změny č. 1 ÚP	27

Textová část územního plánu

- Vymezení zastavěného území

V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ). Zastavěné území bylo stanoveno k 1. 3. 2023. Průběh hranice je zobrazen ve výkrese č. A1. Výkres základního členění území.

- Základní koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj jeho hodnot

  - Základní koncepce rozvoje území

Obec bude i nadále sloužit převážně pro funkci obytnou, při zachování kvalitního životního a obytného prostředí. Z hlediska umístění v systému osídlení bude hrát roli pouze lokální, se základním občanským vybavením a minimální ekonomickou základnou.

Základem koncepce rozvoje území je v prvé řadě zachování stávajícího charakteru sídla a jeho urbanistických a architektonických hodnot a nenarušeného přírodního prostředí. Proto je třeba důsledné oddělení zastavěného území a zastavitelných ploch od ploch nezastavěných (plochy krajiny). Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území tak, že budoucí zástavba obce bude tvořit ucelené území.

  - Ochrana hodnot území

Ochrana hodnot je zobrazena ve výkrese č. A2. Hlavní výkres.

    - Ochrana kulturních hodnot

Mezi historické a architektonické hodnoty je třeba zařadit nejen stavby a objekty, které požívají ochranu jako nemovité kulturní památky, ale rovněž další stavby a objekty, které jsou dokladem historického vývoje obce a jednotlivé zachovalé historické stavby a objekty:

• pomník obětem 1. a 2. sv. války se sochou lva na návsi

• památník připomínající první písemnou zmínku o obci

• kaple (památkově chráněna) s křížem

• dřevěný kříž v obci

• dřevěný kříž v pastvinách směr Zaječov

• památník Strousbergovy dráhy

• dělnické domky z přelomu 19. a 20. století, nesoucí prvky secesního slohu

• unikátně řešená skrytá konstrukce mostu z doby kolem roku 1900

• násep – pozůstatek nedokončené Strousbergovy dráhy

Ochranu historických budov je třeba realizovat formou vhodného využití, které je slučitelné s významem stavby, tj. jako obytné stavby nebo jako občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury. Ostatní objekty je třeba chránit před zánikem či poškozením. Ke kulturním hodnotám obce Olešná náleží rovněž dochované urbanistické uspořádání území historického jádra, které je prohlášeno za vesnickou památkovou zónu.

    - Ochrana přírodních hodnot

Ochrana přírodních hodnot se v první řadě realizuje formou právní ochrany prvků přírody a jednotlivých lokalit. Územní plán nad tento rámec provádí formu ochrany ekosystémů formou vymezování ploch pro územní systém ekologické stability. V řešeném území jsou vymezeny plochy biocenter a biokoridorů.

- Urbanistická koncepce

(včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně)

  - Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice

Zastavěné území Olešné se skládá ze tří částí s rozdílným charakterem zástavby.

Severovýchodní část tvoří dochovalá návesní okrouhlice, střední část je tvořena rostlou vesnickou zástavbou 19. století, obě části jsou památkově chráněné (vesnická památková zóna); na jihu a západě je novodobá zástavba s pravoúhle koncipovanými komunikacemi.

Rozvojové plochy jsou koncipovány jako ucelené oblasti zástavby. Rozvoj zástavby je situován do dvou lokalit mimo zastavěné území v návaznosti na ně, a to severozápadně a jižně od obce, s návazností na zastavěné území.

  - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres.

    - Plochy s rozdílným způsobem využití

Při zpracování územního plánu Olešná byly v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:

Bydlení vesnické (BV, BVz)

Bydlení kolektivní (BK)

Rekreace hromadná (RH)

Občanské vybavení (OV, OVz)

Občanské vybavení – sport (OS)

Občanské vybavení jiné (OX)

Veřejná prostranství (VP, VPz)

Veřejná prostranství – zeleň (VZ, VZz)

Smíšené obytné plochy (SB, SBz)

Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DS, DSz)

Technická infrastruktura (TI)

Smíšené výrobní plochy (VS, VSz)

Vodní a vodohospodářské plochy (VH, VHz)

Zemědělské plochy – trvalé travní porosty (ZT)

Zemědělské plochy – zahrady (ZZ, ZZz)

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy.

    - Plochy dle významu

Při zpracování územního plánu Olešná byly v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch použity následující plochy dle významu:

• stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím využitím, využití těchto ploch bude v budoucnu shodné se současným využitím s možností zahušťování zástavby v místech, kde to umožní Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

• návrhové plochy – plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím využitím; zahrnují zastavitelné plochy.

  - Zastavitelné plochy a plochy přestavby

    - Zastavitelné plochy

V území jsou navrženy následující zastavitelné plochy:

Bydlení vesnické (BV)

BV 1 – Olešná jih proluky: Přístup ze stávajícího veřejného prostranství.

BV 2 – Noviny: Přístup z navrženého veřejného prostranství VP 2, navazujícího na stávající veřejná prostranství.

BV 3 – proluka v zastavěném území, určena k výstavbě 1 RD: Přístup ze stávajícího veřejného prostranství.

BV 4 – proluka v zastavěném území, určena k výstavbě 1 RD: Přístup ze stávajícího veřejného prostranství.

BV 6 – Nálatě sever: Přístup ze stávající silniční komunikace.

BV 7 – Nálatě jih: Přístup ze stávající silniční komunikace.

Občanské vybavení jiné (OX)

OX 1 – Zvířátkov: Plocha pro ZOO koutek – chov hospodářských a exotických zvířat v malých chovných skupinách. Při umísťování nových staveb, při přestavbách a při dodatečném povolování stávajících staveb bude respektována plocha pro lokální biokoridor, pásmo pro správu toku a ochranné pásmo vedení VN.

Veřejná prostranství (VP)

VP 2 – Olešná jih: Veřejné prostranství pro plochu BV 2 s možností vedení místní komunikace, chodníků, inženýrských sítí a ploch zeleně.

VP 3 – Olešná sever: Veřejné prostranství pro plochu TI 1 s možností vedení místní komunikace.

Veřejná prostranství – zeleň (VZ)

VZ 1 – Olešná jih: Plocha veřejné zeleně podél toku Milina.

Technická infrastruktura (TI)

TI 1 – Olešná sever: Plocha je vymezena pro čistírnu odpadních vod. Přístup ze stávající silniční komunikace, na kterou bude navazovat veřejné prostranství VP 3.

Zemědělské plochy – zahrady (ZZ)

ZZ 1 – Zvířátkov: pás zahrady podél toku Milina.

    - Plochy přestavby

V území jsou navrženy následující plochy přestavby:

Občanské vybavení (OV)

OV 1 – Hřiště: Plocha přestavby umístěná na okraji stávajícího sportovního areálu, pro stavbu občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury.

  - Systém sídelní zeleně

Zastavěné území disponuje stávajícími plochami sídelní zeleně.

• Stávající sídelní zeleň veřejně přístupná je vymezena plochami, zařazenými do Veřejných prostranství (VP) v rozsahu mimo plochu vlastních komunikací a dále plochami Veřejná prostranství – zeleň (VZ, VZz).

• Stávající sídelní zeleň soukromá je reprezentována zahradami u rodinných a bytových domů (v rámci ploch BV, BK, SB, SBz), samostatnými nezastavitelnými zahradami a sady (plochy ZZ) a na pozemcích občanského vybavení (v rámci ploch OV, OS).

Systém sídelní zeleně bude doplněn plochami:

VZ 1 – Olešná jih. Veřejné prostranství pro plochu veřejné zeleně u toku Milina.

ZZ 1 – Zvířátkov. Pás zahrady podél toku Milina.

Při rozhodování v území je nezbytné dbát o to, aby v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní využití není určeno pro zeleň, kde se však plochy veřejně přístupné zeleně nacházejí, byly tyto plochy zeleně zachovány a po dožití obnoveny.

Systém sídelní zeleně je zobrazen ve výkrese č. A2. Hlavní výkres.

- Koncepce veřejné infrastruktury

(včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití)

  - Dopravní infrastruktura

Zásady uspořádání dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. A3a. Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura, v měřítku 1 : 5000.

Silnice: Nové stavby se nenavrhují. Nastane-li potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů ze silničního provozu na pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci nemovitostí svým nákladem.

Místní komunikace:

KM 3 a KM 4 byly navrženy jako obsluha ploch navržených k zástavbě rodinnými domy a KM 5 jako příjezdová komunikace k čistírně odpadních vod (plocha TI 1). Min. šířka komunikací je 7 m.

Návrhové komunikace:

KM 3 – v rámci veřejného prostranství VP 2; pro plochu BV 2

KM 4 – obslužná komunikace v rámci plochy BV 2

KM 5 – v rámci veřejného prostranství VP 3; příjezdová komunikace pro ČOV (TI 1)

Komunikace účelové:

Jsou navrženy účelové komunikace v krajině:

KU 1		cesta z Olešné do Cheznovic

KU 2	 	propojka silnice do Komárova s KU 3 a KU 4

KU 3 a KU 4	cesta z Cheznovic do Jiviny

KU 5 a KU 7	cesta od silnice do Oseka (severním směrem)

KU 6		propojka KU 5 a lesa Rohlová

KU 8		cesta od silnice podél lesa Trhovka na východ

KU 9		cesta z Olešné do Jivinské hory

KU 11		propojka lokality U křížku a Zaječova (U Hudečků, mlýn)

KU 13		cesta podél lesa Hromovka

KU 14		cesta od rybníka do Miliny

KU 15		cesta ze silnice směrem jižním na Těně

KU 16		cesta od obce (plocha TI 2) k lesu Capalka

Doprava v klidu: Parkovací plochy je možno zřizovat v rámci stávajících veřejných prostranství tam, kde to organizace dopravy dovolí. Stávající parkoviště je vymezeno na p.p.č. 489 k.ú. Olešná u Hořovic. Navrženo parkoviště PA 2 před restaurací.

Cyklotrasy: Navržena neznačená cyklotrasa po silnici II/117.

  - Technická infrastruktura

    - Vodní hospodářství

Milinský potok bude revitalizován v dolní části (od silničního mostu v obci dále po toku).  Je navržena obnova potoční nivy a výsadba vegetačního doprovodu (plochy SN 1 až SN 4). Je navržena výstavba nové vodní plochy VH 2 v lokalitě Pod Milinou (dolní část).

Zásobování pitnou vodou bude zachováno, zásobování nové výstavby bude řešeno ze stávajícího vodovodu. Navrhovaná zástavba v plochách BV 1 až BV 4, BV 6 a BV 7 (rodinné domy) bude připojena na stávající okružní síť a zokruhována. Kapacita sítě bude dimenzována na přírůstek cca 130 EO.

Splaškové odpadní vody:

Likvidace odpadních vod v obci bude řešena prodloužením stávající kanalizace a výstavbou čistírny odpadních vod (plocha TI 1). Stávající jednotná kanalizace z železobetonových trub bude rekonstruována a rekolaudována na modifikovanou kanalizační síť, tj. ve stávající zástavbě na jednotnou, v navrhované zástavbě v plochách BV 1 – BV 4, BV 6 a BV 7 jako splaškovou.

Dešťové vody:

Dešťové vody budou akumulovány na pozemku stavby s následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku dešťových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.

Zásady uspořádání technického vybavení v oblasti vodního hospodářství jsou vyjádřeny ve výkrese č. A3b. Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura, v měřítku 
1 : 5000.

    - Energetika a elektronické komunikace

Zásobování teplem

U obytné zástavby je navrhováno rozšiřování elektrického vytápění v míře, jakou dovolí technický stav a kapacita elektrických sítí. Primárně je uvažováno s použitím elektrické energie do 30 % nové obytné zástavby. Doplňkově je navrhováno využívání zkapalněných plynů, biomasy (dřevního odpadu a štěpek), případně využití netradičních zdrojů energie (tepelná čerpadla). Postupně bude omezováno využití tuhých paliv, zejména hnědého uhlí.

Zásobování elektrickou energií

Pokrytí nárůstu zatížení bude řešeno zvyšováním výkonu stávajících trafostanic a v případě nutnosti jejich rekonstrukcí.

Napojení ploch BV 2, BV 3 a BV 4 bude řešeno ze stávající sítě NN. Pro novou obytnou zástavbu BV 6 a BV 7 na severozápadním okraji obce a pro plochu OX 1 je navrhována výstavba distribuční trafostanice (TS 2N), napojené ze stávajícího nadzemního vedení 22 kV.

Plochy nové zástavby budou napojeny kabelovými rozvody NN ze stávajících i nových trafostanic.

Elektronické komunikace

Pro lokality nové zástavby budou telefonní rozvody řešeny zejména s využitím rezervy ve stávajících síťových rozváděčích, optimálně v provedení úložném v zemi, místně je možno provizorně venkovními rozvody.

Zásady uspořádání technického vybavení v oblasti energetiky a spojů jsou vyjádřeny ve výkrese č. A3b. Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura, v měřítku 
1 : 5000.

    - Nakládání s odpady

V oblasti likvidace odpadů není navržena žádná změna; v území nebude provozována žádná skládka, odpad bude odvážen na zabezpečenou skládku mimo řešené území.

V území je vymezena plocha TI 2 pro skladování bioodpadu, provozovaná obcí.

    - Navržená ochranná pásma technické infrastruktury

Z koncepce územního plánu vyplývají následující návrhy ochranných pásem technické infrastruktury:

• ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a

kanalizačních řadů do DN 500 mm 			1,5 m od vněj. líce potrubí

• ochranné pásmo navržené ČOV			100 m k zástavbě, 50 m ostatní

• ochranné pásmo navržených vedení VN 22 kV	7 m od krajního vodiče

• ochranné pásmo navržených trafostanic		7 m

• ochranné pásmo navržených sdělovacích vedení	1,5 m

  - Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

Zásady uspořádání občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5000. V oblasti občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury se vymezuje plocha přestavby OV 1.

  - Veřejná prostranství

Zásady uspořádání veřejných prostranství jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5000. K realizaci se určují veřejná prostranství:

VP 2 – Olešná jih. Veřejné prostranství pro plochu BV 2 s možností vedení místní komunikace, chodníků, inženýrských sítí a ploch zeleně.

VP 3 – Olešná sever. Veřejné prostranství pro plochu TI 1 (ČOV) s možností vedení místní komunikace.

VZ 1 – Olešná jih. Veřejné prostranství pro plochu veřejné zeleně u toku Milina.

- Koncepce uspořádání krajiny

(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně)

  - Základní koncepce uspořádání krajiny

Pás krajiny navazující na zastavěné území Olešné je zemědělsky využívané území, částečně jako plochy orné půdy, částečně jako trvalé travní porosty. Ve vzdálenějších částech správního území převažují lesy. Tento základní charakter krajiny zůstane zachován, do budoucna bude podporováno využití zemědělské půdy, ať již k pastvě dobytka nebo pěstování netradičních plodin.

Stávající prvky zeleně v krajině (meze, remízky apod.) budou zachovány.

V krajině budou zřízeny plochy pro územní systém ekologické stability (plochy SN 1 až SN 4), realizována vodní plocha VH 2 Pod Milinou (dolní) a rozšířeny plochy lesů (plochy LE 1 až LE 6).

Pro zlepšení průchodnosti krajiny jsou navrženy nové účelové komunikace KU 1 až KU 9, KU 11, KU 13 až KU 16.

V krajině nejsou vymezeny plochy pro těžbu.

  - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkrese A2. Hlavní výkres.

    - Plochy s rozdílným způsobem využití

Při zpracování územního plánu Olešná byly v rámci nezastavěného území použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:

Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DS)

Technická infrastruktura (TI)

Vodní a vodohospodářské plochy (VH)

Zemědělské plochy – orná půda (ZO)

Zemědělské plochy – trvalé travní porosty (ZT)

Zemědělské plochy – zahrady (ZZ)

Lesní plochy (LE)

Přírodní plochy (PP)

Smíšené plochy nezastavěného území (SN)

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy.

    - Plochy dle významu

Při zpracování územního plánu Olešná byly v rámci nezastavěného území použity plochy dle významu: 	• stabilizované plochy

• plochy změn v krajině.

  - Územní systém ekologické stability

Prvky územního systému ekologické stability jsou vyjádřeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5000. V území jsou vymezeny tyto prvky ÚSES:

Regionální biokoridor RBK 1174 Kleštěnice – Kařezské rybníky; vymezený, lesní porosty.

Návrh opatření: v druhové skladbě upřednostňovat listnáče.

Lokální biocentra

LBC 5 – Jivina (díl), výměra 3,23 ha; funkční, vložené do RBK.

Na lesní ploše jedlobukové bučiny (jasan, bříza, olše, klen, modřín, lípa, jíva).

Návrh opatření: v druhové skladbě upřednostňovat listnáče.

LBC 6 – Nad Těšínem; výměra 4,14 ha; funkční.

Na lesní ploše dubové bučiny (smrk, jedle, dub, lípa, buk, borovice, modřín, olše, bříza).

Návrh opatření: v druhové skladbě upřednostňovat listnáče.

LBC 7 – V Kostce; výměra 3,2 ha; funkční.

Na lesní ploše jedlodubové bučina (smrk, dub, jedle, borovice).

Návrh opatření: v druhové skladbě upřednostňovat listnáče a jedli na úkor smrku.

LBC 14 – Hromovka (díl); výměra 3 ha; funkční.

Biocentrum na svěží dubové bučině a na přilehlé sušší louce (smrk, modřín, jeřáb).

Návrh opatření: kosit louku, v lese postupná výměna dřevin za domácí listnáče.

LBC 15 – Pod Milinou; výměra 4,3 ha; funkční.

Mokré louky u vodoteče na kraji lesa pod obcí (vrba, dub, modřín, olše smrk).

Návrh opatření: louky nehnojit, pokračovat v sečení, doplnit břehové porosty vodotečí.

LBC 16 – Šibenec; výměra 4,3 ha; funkční.

Mokré louky u vodoteče na kraji lesa pod obcí (vrba, dub, modřín, olše, smrk).

Návrh opatření: louky nehnojit, pokračovat v sečení, doplnit břehové porosty vodotečí.

Lokální biokoridory

Sever:

LBK 7 – 0; funkční; lesní společenstva.

LBK 6 – 7; funkční; lesní společenstva.

LBK 6 – RBK – 8; funkční; lesní společenstva.

Střed:

LBK 0 – 16; funkční; TTP.

LBK 16 – RBK s odbočkou do LBC 6; funkční; lesní společenstva, TTP.

Jih:

LBK 15 – 16; funkční a polofunkční; TTP; zeleň v obci. V polofunkčních úsecích navrženy plochy pro zeleň, revitalizaci toku a protierozní opatření (SN 1 až SN 4).

LBK 14-15; funkční; lesní společenstva, TTP.

LBK 14-RBK; funkční; lesní společenstva, TTP.

LBK 0-14; funkční; lesní společenstva.

Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých je vymezen ÚSES, platí následující podmínky:

• Pro skladebné části ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí v kategorii les (PUPFL), platí, že lze dále upřesňovat jejich vymezení při zpracování lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, avšak pouze za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.

• Pro skladebné části ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí v kategorii zemědělská půda (ZPF) platí, že lze dále upřesňovat jejich vymezení v rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ), avšak pouze za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.

Umísťování staveb:

• V plochách pro ÚSES je zakázáno provádět stavby a změny kultur, které by snížily stupeň ekologické stability nebo znesnadnily realizaci ÚSES.

• V plochách biocenter nebudou umísťovány žádné budovy a oplocení. Omezení dalších staveb viz kap. 6.3.15. Podzemní vedení inženýrských sítí budou vedena co nejkratší trasou, budou vedena mimo stromové porosty. Komunikace budou prováděny bez zpevněných povrchů, tj. např. štětové nebo mlatové.

• V plochách biokoridorů je možné umístit pouze stavby přípustné v nezastavěném území, a to včetně úseku průchodu zastavěným územím, s vyloučením staveb trvalého oplocení, přípustné je oplocení nestavebního typu, pokud nesníží průchodnost krajiny.

Interakční prvky

IP 5 – Louka Zaječice; mokré louky v prameništi vodoteče.

IP 6 – Lomy Olešná; remízky v místě bývalých lomů u silnice.

IP 7 – Les nad Olešnou; svěží dubová bučina (dub, bříza, borovice, modřín).

IP 8 – Rašeliniště; rašeliniště.

  - Plochy změn v krajině

Vodní a vodohospodářské plochy (VH)

VH 2 – Pod Milinou dolní – plocha určena pro výstavbu nové vodní plochy.

Lesní plochy (LE)

Plochy určeny k zalesnění nedostatečně využívaných ploch ZPF:

LE 1 – Rohlová

LE 2 – Trhovka – Vosičiny I

LE 3 – Trhovka – Vosičiny II

LE 4 – Milina

LE 5 – Stávaniště

LE 6 – Za Hromovkou

Smíšené plochy nezastavěného území (SN)

SN 1 až SN 5: realizace ploch pro ÚSES podél potoka, revitalizace toku, na orné půdě jako protierozní opatření, protipovodňová opatření a zadržování vody v krajině.

  - Řešení prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin

Prostupnost krajiny je řešena stávajícími účelovými komunikacemi a navrženými komunikacemi KU 9, KU 11, KU 13 až KU 16.

Protierozní opatření zahrnují plochy: SN 1 až SN 5.

Opatření pro ochranu před povodněmi nejsou navržena.

Plochy rekreace zahrnují stabilizovanou plochu rekreace hromadné RH pro pasivní denní rekreaci obyvatel.

Dobývání ložisek nerostných surovin se v řešeném území nenavrhuje.

- Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

(s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití))

  - Společná ustanovení

V území řešeném územním plánem Olešná je možno umisťovat stavby a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu stavebního zákona jen v souladu s následujícími ustanoveními.

Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačené ve výkrese č. A2. Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5000. Označení ploch zkratkami v textu dokumentace územního plánu odpovídá značení ve výkrese. Stávající plochy s indexem „z“ se nacházejí v PZ.

Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní, přípustné, nepřípustné, případně podmíněně přípustné využití a pravidla pro uspořádání území.

Hlavní využití určuje hlavní orientaci využití území. Podmíněně přípustné činnosti nesmí být v rozporu s hlavním využitím a mohou mít charakter doplňující.

Přípustné využití určuje škálu dalších možných funkcí, které lze v ploše umístit, a to i samostatně v rámci jednoho pozemku (souboru pozemků nebo jejich částí), pokud nejsou v rozporu s hlavním využitím v rámci dané plochy nebo ploch sousedních.

Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, příp. jejich změn. Změny v území, které vymezené škále hlavních, přípustných nebo podmíněně přípustných využití neodpovídají, jsou nežádoucí. Stávající objekty, které vymezené škále hlavních, přípustných nebo podmíněně přípustných využití neodpovídají,  jsou ponechány na dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při současném využití provádět pouze udržovací práce, nebo může být změněno jejich využití na takové, které vymezené škále přípustných nebo podmíněně přípustných využití odpovídá. Nové stavby, které vymezenému využití neodpovídají, jsou nepřípustné.

Pravidla pro uspořádání území jsou stanovena jak pro stabilizované plochy, tak pro plochy přestavby a plochy zastavitelné.

Ve stabilizovaných plochách, kde jsou výškové, plošné nebo objemové limity, stanovené pro daný druh plochy, již v současné době překročeny, se přístavby, dostavby a přestavby připouštějí za podmínky, že nebudou překročeny stávající výškové, plošné nebo objemové limity konkrétní stavby.

A) Celé území

A1) Činnosti a stavby nepřípustné na celém území

Na celém správním území je zakázáno provádět:

• velkoplošné stavby a zařízení pro reklamu,

• větrné a fotovoltaické elektrárny,

• těžbu nerostných surovin.

A2) Definice pojmů

Pro účely tohoto územního plánu se definují:

• pozemkem (parcelou) v kap. 6 může být míněn také soubor pozemků (parcel) nebo jejich částí, v majetku téhož vlastníka, zpravidla pod společným oplocením,

• stavební objekt – prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby,

• plochy hygienické ochrany – plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport nebo rekreaci, tj. plochy BV, BVz, BK, RH, OV, OVz, OS, SB, SBz,

• parkovací a odstavná stání (v souladu s ČSN 736056) – plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla; stání může být přístupné přímo z komunikace,

• parkoviště (v souladu s ČSN 736056) – prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání,

• podkroví – ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10°) a určený k účelovému využití,

• nadzemní podlaží – každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu domu,

• nerušící výroba – výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením (negativními účinky a vlivy) nenarušuje provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru,

• stavby pro maloobchod – do 1000 m2 plochy zastavěného stavebního pozemku pro umístění budovy obchodního prodeje.

B) Zastavěné území a zastavitelné plochy

B1) Umísťování staveb vedlejších, veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury a zeleně:

a) V celém zastavěném území a v zastavitelných plochách je možné v souladu s charakterem území a při respektování hlavního využití umísťovat také:

• dopravní infrastrukturu místního charakteru (komunikace místní, účelové, cyklistické a pěší, parkovací a odstavné plochy a stání),

• technickou infrastrukturu místního charakteru (sítě a koncová zařízení technické infrastruktury),

• veřejná prostranství, plochy veřejné a ochranné zeleně.

b) Stavby vedlejší a využití pozemků v plochách Bydlení vesnické (BV, BVz), Bydlení kolektivní (BK), Smíšené obytné plochy (SB, SBz) a v zastavěném území plochy Zemědělské plochy – zahrady (ZZ, ZZz) zahrnují zejména:

• hospodářské stavby pro samozásobitelství (např. stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva, kůlny, skleníky),

• domácí dílny,

• pergoly, altány, bazény, apod.,

• související dopravní a technickou infrastrukturu (např. individuální garáže, odstavná a parkovací stání, účelové komunikace, studny, domovní ČOV apod.),

• dvůr, zahrady hospodářské i zahrady okrasné,

• oplocení.

c) Stavby vedlejší a využití pozemků v plochách rekreace hromadné (RH), občanského vybavení (OV, OVz, OS), v plochách smíšených výrobních (VS, VSz) zahrnují zejména:

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy (včetně např. hygienických zařízení a šaten pro obsluhu plochy),

• související dopravní a technickou infrastrukturu (např. garáže, odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy, účelové komunikace, studny, ČOV apod.),

• zpevněné plochy, zeleň ochrannou, veřejnou a vyhrazenou,

• oplocení.

B2) Intenzita využití pozemků:

a) Pravidla pro uspořádání území určují limitní hodnoty pro rozdělení ploch do tří složek: max. zastavěná plocha pozemku, min. plocha zeleně a případný zbytek tvoří zpevněné plochy.

• zastavěná plocha pozemku – ve smyslu § 2, odst. (7) stavebního zákona, s výjimkou staveb, které nejsou budovami; tyto se započítají mezi zpevněné plochy (viz níže),

• plocha zeleně – podíl ploch veřejné zeleně, vyhrazené zeleně, zahrad, sadů a ploch TTP v rámci oplocení plochy k celkové ploše pozemku,

• zpevněné plochy – plochy komunikací a chodníků, parkovišť, manipulační plochy, zpevněné sportovní plochy (bez budov) apod.; do zpevněných ploch se pro účely ÚP započítávají i plochy zatravňovacích tvárnic a plochy mobilní zeleně umístěné na zpevněné ploše.

B3) Struktura a charakter zástavby:

Definice:

Řadová zástavba volná: Jedná se o souvislou zástavbu (řadu) převážně izolovaných domů, kdy pozemek není sice v celé šířce zastavěn, ale strany domů vytváří souvislou zástavbu (ulici, uliční čáru) řazením štítových nebo bočních stran domů.

Řadová zástavba sevřená: Souvislá zástavba domů, jejichž štítové zdi na sebe navazují, celá šířka pozemku je zastavěna.

Rozvolněná zástavba: Domy na sebe štíty nebo stranou nenavazují, tvary pozemků nevytváří pravoúhlý rastr, objekty jsou umístěny na pozemku nepravidelně vůči sousedním objektům.

Plošná zástavba: Vzniká rozčleněním větší plochy na pozemky obsloužené sítí komunikací. Izolované domy obvykle netvoří uliční řadu.

V plochách SB, SBz:

Řadová zástavba volná, čela budov tvoří náves okrouhlého tvaru. Pozemky s hloubkovou dispozicí, budovy s podélným půdorysem řazeny kolmo na veřejné prostranství.

V plochách BVz, OVz:

Plošná zástavba bez převažujícího směru nebo půdorysu budov.

V plochách BV:

Ve stabilizovaných i zastavitelných plochách: Připouští se řadová zástavba volná, rozvolněná zástavba nebo plošná zástavba dle převažujícího charakteru navazujícího území.

Ve všech druzích ploch:

Domy izolované, nepřipouští se dvojdomy a řadová zástavba sevřená.

Při dostavbách v prolukách a při výstavbě v zastavitelných plochách navazujících na již existující zástavbu bude výstavba respektovat převažující strukturu a charakter okolní zástavby (jako např. měřítko, hmoty, sklonitosti střech apod.).

Bude respektována stávající stavební čára tam, kde již existuje.

C) Nezastavěné území

C1) Stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území:

Umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území (tj. týká se ploch vodních a vodohospodářských, zemědělských, lesních, přírodních, smíšených nezastavěného území a těžby nerostů) pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona – je vyloučeno v rozsahu:

• plochy pro rekreaci (výstavba a rozšiřování chat, zahrádkářských chat a chatových táborů) s výjimkou plochy rekreace hromadné RH,

• umísťování staveb na plochách biocenter (v rámci ploch přírodních PP) – omezení jsou uvedena kap. 6.2.16. Přírodní plochy (PP),

• umísťování staveb na plochách biokoridorů – v plochách biokoridorů je možné umístit pouze stavby přípustné v nezastavěném území, a to včetně úseku průchodu zastavěným územím, s vyloučením staveb oplocení.

C2) Oplocení v nezastavěném území se připouští:

• u pozemků dle Katastru nemovitostí vedených jako zahrada nebo ovocný sad a v plochách zahrad (ZZ),

• oplocení nestavebního charakteru (pastevní ohradníky) u pastvin a u tréninkových ploch pro koně (ohrazené výběhy).

Oplocování nesmí zahrnout komunikace (nesmí dojít ke snížení průchodnosti krajiny), pásmo pro správu toku a plochy pro ÚSES. V plochách pro ÚSES se připouští oplocení nestavebního charakteru (ohradníky) pro pastvu dobytka.

C3) Změny druhu pozemků ZPF

Změna druhu pozemku, dle KN vedeného jako ZPF (orná půda, TTP), na zahradu nebo ovocný sad je možná v zastavěném území, v zastavitelných plochách a na pozemcích, které navazují na zastavěné území.

Změny druhu pozemku v rámci zemědělského půdního fondu bez návaznosti na zastavěné území jsou umožněny pouze na plochy orné půdy nebo na trvalý travní porost.

Nebudou prováděny změny kultur, které by snížily stupeň ekologické stability krajiny.

C4) Zalesnění

Výsadba porostů lesního typu (zalesnění) je možná do vzdálenosti 50 m od zastavěného území a zastavitelných ploch; zalesnění ZPF se připouští pouze na půdách III. až V. třídy ochrany.

  - Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání

    - Pravidla pro uspořádání území uvnitř památkové zóny

Ustanovení platí pro všechny druhy ploch s rozdílným způsobem využití, které byly vymezeny uvnitř památkové zóny (BVz, OVz, VPz, VZz, DSz, SBz, VSz; příp. ZZz, VHz).

Nová výstavba, rekonstrukce, přestavba a dostavba uvnitř památkové zóny:

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 30 %; u ploch OVz 40 %.

Min. plocha zeleně: 40 %, u ploch OVz 30 %.

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví

Půdorys: obdélníkový, příp. tvar T nebo L; minimální poměr stran křídla 1 : 2, u ploch OVz nestanoveno.

Střecha: Sklon střechy 40o až 45o, u ploch OVz 30o, sedlová nebo polovalbová, hřeben střech rovnoběžný s delší stranou objektu.

Při rekonstrukcích historických objektů a jejich souborů je třeba zachovat hmoty a měřítka objektů bývalých statků a respektovat urbanistickou strukturu území vesnické památkové zóny Olešná a charakter uspořádání stavebních objektů ve vztahu k parcelaci.

    - Pravidla pro uspořádání území mimo památkovou zónu

Týká se ploch BV, BK, OV, OS, SB, TI, VS; netýká se ploch OX, RH, staveb na plochách veřejných prostranství a staveb přípustných v nezastavěném území.

Max. zastavěná plocha pozemku, min. zeleně a max. výška zástavby: stanoveny u jednotlivých druhů ploch v kap. 6.3.

Střecha: Sklon střechy u hlavních staveb 35o až 45o, jsou vyloučeny střechy ploché a pultové; u vedlejších staveb se sklon ani typ střechy nestanovuje.

  - Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch

    - Bydlení vesnické (BV, BVz)

Hlavní využití:

Bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	objekty rodinné rekreace

•	stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury – např. zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní, veřejná správa, stavby pro ochranu obyvatelstva

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště)

•	stavby pro přechodné ubytování

•	stavby pro veřejné stravování

•	stavby pro maloobchod

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), b)

Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby:

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické limity určené pro obytné plochy:

•	podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba)

•	živočišná výroba nad rámec samozásobitelství pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport, rekreaci). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO).

•	plochy pro chov a výcvik koní

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání: viz kap. 6.2.

Struktura a charakter zástavby: viz kap. 6.1. bod B3).

Výstavba mimo památkovou zónu (plochy BV; podmínky pro plochy BVz viz kap. 6.2.):

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 30 %

Min. plocha zeleně: 40 %

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví

Minimální velikost stavebního pozemku pro umístění nové hlavní stavby: min. 800 m2; ustanovení se nevztahuje na plochy BV 3, BV 4.

Doplňující ustanovení:

BV 6 – Nálatě sever: Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN a o.p. silnice.

BV 7 – Nálatě jih: Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN a o.p. silnice.

    - Bydlení kolektivní (BK)

Hlavní využití:

Bydlení v bytových domech.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury – např. zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní, veřejná správa, stavby pro ochranu obyvatelstva

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště)

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), b)

Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby:

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické limity určené pro obytné plochy:

•	stavby pro veřejné stravování a přechodné ubytování

•	stavby pro maloobchod, služby

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Struktura a charakter zástavby: viz kap. 6.1. bod B3).

Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání: viz kap. 6.2.

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 30 %.

Min. plocha zeleně: 20 %

Max. výška zástavby: výška stávající zástavby v současném stavu.

Podnikatelské provozovny mohou být umisťovány pouze jako součást bytových domů.

    - Rekreace hromadná (RH)

Hlavní využití:

Rekreace v krajině, zahrnující plochy pro denní rekreaci obyvatel, pláže, plochy pro stanování, hřiště apod.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

• 	služby, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními účelovými stavbami (prodej občerstvení apod.)

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 10 %

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví

    - Občanské vybavení (OV, OVz)

Hlavní využití:

Občanské vybavení veřejného charakteru (stavby pro školství; stavby pro zdravotnictví; stavby pro sociální péči; stavby pro kulturu – kulturní domy, knihovny, muzea, církevní stavby; stavby pro veřejnou správu; stavby pro ochranu obyvatelstva – hasičský záchranný sbor, policie apod.).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	sportovní stavby a zařízení

•	stavby pro přechodné ubytování

•	stavby pro veřejné stravování

•	stavby pro maloobchod

•	podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba)

•	pošta

•	zahrady

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby:

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické limity určené pro obytné plochy:

•	trvalé bydlení

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Struktura a charakter zástavby: viz kap. 6.1. bod B3).

Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání: viz kap. 6.2.

Rekonstrukce, přestavba a dostavba mimo památkovou zónu (plochy OV; podmínky pro plochy OVz viz kap. 6.2.):

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 50 %

Min. plocha zeleně: 30 %

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví

    - Občanské vybavení – sport (OS)

Hlavní využití:

Sportovní stavby, plochy a zařízení.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	podnikatelská činnost, související se sportovní činností (prodej občerstvení apod.)

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání: viz kap. 6.2.

Min. plocha zeleně: 20 %

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu (budovy): max. 100 m2.

    - Občanské vybavení jiné (OX)

Hlavní využití:

Hlavní využití území je areál chovu exotických a domácích zvířat (zookoutek) a služby s ním související (výchova, vzdělání a rekreaci návštěvníků).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	stavby pro obchod související s hlavním využitím (prodejna suvenýrů apod.)

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 30 %.

Min. plocha zeleně: 10 %.

Max. hladina zástavby: 1 NP + podkroví.

    - Veřejná prostranství (VP, VPz)

Hlavní využití:

Veřejně přístupné plochy, zahrnující plochy pro shromažďování obyvatel (náměstí, návsi), komunikace a plochy veřejně přístupné zeleně (parky, zeleň ochranná, zeleň u komunikací apod.). Součástí ploch mohou být i doplňkové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	stavby pro obchod a služby (např. prodejna tisku)

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště)

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla uspořádání území:

Max. výška zástavby: 1 NP

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu: 10 m2.

Komunikace místní: obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se MO 12/40; jednosměrné MO 7/30.

    - Veřejná prostranství – zeleň (VZ, VZz)

Hlavní využití:

Veřejně přístupné plochy zeleně (parky, zeleň ochranná, zeleň u komunikací, zeleň přírodního charakteru v zastavěném území apod.). Součástí ploch mohou být i doplňkové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. dětská hřiště)

•	vodní plochy a toky, nádrže

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla uspořádání území:

Max. podíl zpevněných ploch 20 % (včetně komunikací).

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu: 10 m2.

Min. plocha zeleně: 80 %.

Ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemků vodních ploch a toků nesmí být umístěna žádná budova ani oplocení (včetně ohradníků pro chov zvířat).

    - Smíšené obytné plochy (SB, SBz)

Hlavní využití:

Bydlení v rodinných nebo bytových domech s vyšším podílem hospodářské složky.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	objekty rodinné rekreace

•	stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury – např. zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní, veřejná správa, stavby pro ochranu obyvatelstva

•	administrativa (pošta, apod.)

•	sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště)

•	stavby pro přechodné ubytování

•	stavby pro veřejné stravování do 1000 m2 zastavěného stavebního pozemku

•	stavby pro maloobchod

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), b)

Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby:

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické limity určené pro obytné plochy:

•	podnikatelská činnost (nerušící výroba, řemesla, služby) ve vlastních účelových stavbách,

•	zemědělská výroba; z toho živočišná výroba pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport, rekreaci). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO).

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Struktura a charakter zástavby: viz kap. 6.1. bod B3).

Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání: viz kap. 6.2.

Minimální velikost stavebního pozemku pro umístění nové hlavní stavby: 1000 m2.

Provozovny podnikatelské činnosti mohou být umísťovány v obytném domě nebo i v samostatných stavbách, jejichž plocha nepřesahuje 200 m2. Odstavování vozidel zákazníků pouze na vlastním pozemku.

Živočišná výroba – je vždy třeba výpočtem stanovit maximální přípustný počet chovaných kusů dobytka tak, aby případná pachová zóna nezasahovala do sousedních obytných nebo rekreačních ploch nebo ploch vybavenosti.

    - Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DS, DSz)

Hlavní využití:

Pozemní komunikace – silnice a plochy pro silniční dopravu.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	doprovodné chodníky a cyklistické stezky a trasy

•	stavby pro obsluhu plochy (např. přístřešky na zastávkách veřejné dopravy)

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla uspořádání území:

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu: 10 m2.

    - Technická infrastruktura (TI)

Hlavní využití:

Stavby technické infrastruktury (plochy, sítě a koncová zařízení technické infrastruktury, technická zařízení na tocích, sběrné dvory apod.).

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 30 %.

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví; výška objektů (kromě vodojemu) max. 5 m.

Doplňující ustanovení:

TI 1 – ČOV, Olešná sever: Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN. Bude respektován průběh lokálního biokoridoru.

    - Smíšené výrobní plochy (VS, VSz)

Hlavní využití:

Výroba podstatně neobtěžující své okolí, řemeslné dílny a opravny.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	sklady a skladovací plochy

•	podnikatelská činnost (služby, stavebnictví apod.)

•	zemědělská neživočišná výroba ve vlastních účelových stavbách

•	zemědělské služby

•	objekty integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie

•	stavby pro maloobchod

•	čerpací stanice pohonných hmot

•	zahradnictví

•	stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a)

Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby:

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické limity určené pro obytné plochy:

• živočišná výroba pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport, rekreaci). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO).

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Společná pravidla plošného a prostorového uspořádání: viz kap. 6.2.

Mimo památkovou zónu (plochy VS; podmínky pro plochy VSz viz kap. 6.2.):

Max. zastavěná plocha stavebního pozemku: 40 %.

Min. plocha zeleně: 10 %.

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví, výška objektů max. 10 m.

    - Vodní a vodohospodářské plochy (VH, VHz)

Hlavní využití:

Plochy pro vodní plochy a toky, mokřady.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	příbřežní zeleň

•	zeleň ploch územního systému ekologické stability – biocentra a biokoridory

•	zemědělská produkce – chov ryb

•	vodohospodářské stavby, přemostění toků

•	rekreační využití vodních ploch

•	sítě technické infrastruktury, pouze mimo stromové porosty; přes vodní toky vedeny nejkratším směrem

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

    - Zemědělské plochy – orná půda, trvalé travní porosty, zahrady (ZO, ZT, ZZ, ZZz)

Hlavní využití:

Zemědělský půdní fond. Dále dělen dle druhů pozemků (kultur):

ZO – orná půda; ZT – trvalé travní porosty; ZZ – zahrady; ZZz – zahrady v pam. zóně

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES na trvalém travním porostu)

•	liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)

•	stavby, které jsou součástí ZPF – rybníky s chovem ryb nebo drůbeže, nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby – účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení a závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zaplavením, protierozní opatření

•	v zastavěném území plochy ZZ a ZZz: stavby a využití dle kap. 6.1., bod B1) a), b)

•	stavby v nezastavěném území dle kap. 6.1. bod C1)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Změny druhu pozemku (kultury) v rámci zemědělského půdního fondu nejsou omezeny.

Stavby určené pro obsluhu plochy (přístřešky pro dobytek a koně na pastvě, úschova krmiva, podestýlky, techniky a nářadí apod.) – stavby o 1 NP.

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu 25 m2.

    - Lesní plochy (LE)

Hlavní využití:

Pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory

•	plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL a slouží lesnímu hospodářství – např. zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pastviny a políčka pro zvěř

• 	stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území dle kap. 6.1. bod C1)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Hospodaření na plochách biokoridorů podléhá režimu ÚSES.

Stavby určené pro obsluhu plochy (přístřešky pro dobytek a koně na pastvě, úschova krmiva, podestýlky, techniky a nářadí apod.) – stavby o 1 NP.

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu 25 m2.

    - Přírodní plochy (PP)

Hlavní využití:

Území přírodního prostředí, určené pro biocentra, zahrnující:

•	přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady

•	liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)

•	zeleň ploch územního systému ekologické stability – biocentra

•	vodní plochy a toky

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	výsadba porostů lesního typu

• 	umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území je umožněno v tomto rozsahu:

- pro lesnictví, pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – vše pouze bez budov a bez oplocení

- pro veřejnou dopravní infrastrukturu – pouze komunikace účelové, pěší a cyklistické

- pro veřejnou technickou infrastrukturu – pouze inženýrské sítě bez koncových zařízení

- pro účely rekreace a cestovního ruchu – pouze cyklistické stezky

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Nepřípustné je umísťování budov a trvalého oplocení.

Pravidla pro uspořádání území:

Hospodaření na plochách biocenter podléhá režimu ÚSES – viz kap. 5.3.

    - Smíšené plochy nezastavěného území (SN)

Hlavní využití:

Nezastavitelné polyfunkční území určené pro krajinné prostředí bez specifikace využití zahrnující:

•	nelesní zeleň, přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady

•	liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

•	trvalé travní porosty – zemědělská produkce

•	zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory

•	výsadba porostů lesního typu

•	stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území dle kap. 6.1. bod C1)

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Jiné než hlavní a přípustné využití, činnosti a stavby.

Pravidla pro uspořádání území:

Stavby určené pro obsluhu plochy (přístřešky pro dobytek a koně na pastvě, úschova krmiva, podestýlky, techniky a nářadí apod.) – stavby o 1 NP.

Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu 25 m2.

Hospodaření na plochách biokoridorů podléhá režimu ÚSES – viz kap. 5.3.

- Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou vyjádřena ve výkrese č. A4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, v měřítku 1 : 5000.

  - Veřejně prospěšné stavby

Technická infrastruktura

|  | označení | využití |
| --- | --- | --- |
| S1 | TI 1 | výstavba ČOV, výstavba kanalizace |
| S2 | — | výstavba vodovodu |
| S3 | TS 2N | výstavba trafostanice a vrchního vedení VN |

Dopravní infrastruktura

Nenavrhuje se.

  - Veřejně prospěšná opatření

Plochy územního systému ekologické stability

|  | označení | využití |
| --- | --- | --- |
| O1 | části SN 1 až SN 4 | plochy pro založení ÚSES |

Zvyšování retenčních schopností území

|  | označení | využití |
| --- | --- | --- |
| O3 | části SN 1 až SN 4, SN 5 | zatravnění orné půdy |

- Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

(s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona)

Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství jsou zobrazena ve výkrese A4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

  - Veřejně prospěšné stavby

Dopravní infrastruktura

|  | označení | využití | k.ú. | p.č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6 | VP 3 (KM 5), Olešná sever | místní komunikace KM 5 v rámci veřejného prostranství VP 3 | Olešná u Hořovic | 500/29, 500/31, 500/35 |

S6: Předkupní právo se vymezuje ve prospěch Obce Olešná.

Technická infrastruktura

|  | označení | využití | k.ú. | p.č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | TI 1 | výstavba ČOV | Olešná u Hořovic | 500/28, 500/34, 500/31, 500/35 |
| S3 | TS 2N | výstavba trafostanice | Olešná u Hořovic | 703/59 |

S1, S3: Předkupní právo se vymezuje ve prospěch Obce Olešná.

  - Veřejná prostranství

Nevymezují se.

- Stanovení kompenzačních opatření

(podle § 50 odst. 6 stavebního zákona)

Kompenzační opatření ve smyslu § 50, odst. 6 stavebního zákona nejsou stanovena.

- Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

(stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti)

Pro plochu BV 6 bude třeba zpracovat územní studie, které vyřeší parcelaci, trasování komunikací a inženýrských sítí.

Lhůta pro zápis územních studií do registru: 5 let po nabytí účinnost Změny č. 1 ÚP.

Vymezené území pro zpracování územní studie je zobrazeno ve výkrese č. A1. Výkres základního členění území, v měřítku 1 : 5000.

- Rozsah dokumentace Úplného znění po vydání Změny č. 1 ÚP

(tj. údaj o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části)

Textová část:

Textová část územního plánu 							27 stran textu

Grafická část:

Součástí grafické části Úplného znění po vydání Změny č. 1 ÚP Olešná jsou tyto výkresy:

A. Výroková část územního plánu

A1. Výkres základního členění území

A2. Hlavní výkres

A3a. Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura

A3b. Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura

A4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B. Odůvodnění územního plánu

- B1. Koordinační výkres